| ЗАРЕГИСТРИРОВАНА | Утверждаю |
| --- | --- |
| Отделом ГПН Заиграевского района УНД МЧС РФ по Республике Бурятия | Директор МБОУ «Нарынская НОШ» |
| "__" _______________ 20__ г. | Дамдинова Ж Ц |
| Регистрационный N _____________________ |  |

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение  Нарынская начальная общеобразовательная школа (МБОУ ННОШ)

[Указывается организационно-правовая форма юридического лица, функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае, если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты].

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица – № 1020300582092 от10.07.2001г., выдан  МРИ ФНС №5 по РБ

[Указывается ОГРН].

Идентификационный номер налогоплательщика – № 0306011730/030601001 от 10.07.2001 г., выдан  МРИ ФНС № 5 по РБ

[Указывается ИНН].

Место нахождения объекта защиты – 671337.Республика Бурятия Заиграевский район, с. Нарын, ул. Школьная, 12

[Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты].

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты - 671337, РБ, Заиграевский р-н, у. Нарын, ул.Школьная, 12

e-mail: narinskaja2012@yandex.ru

телефон: 89148449398

[Указывается почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты].

# . Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты.

На основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в здании МБОУ «Нарынская начальная общеобразовательная школа выполняются обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральным законом о технических регламентах и требованиях нормативных документов по пожарной безопасности – расчёт пожарного риска не требуется.

# 2. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара.

На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей.

МБОУ Нарынская НОШ размещается в одноэтажном  бревенчатом строении общей площадью 369,2 м². Общая площадь земельного участка школы – 1479 м². На территории школы имеется спортивная площадка. Территория по периметру ограждена штакетником высотой 1,5 м. Имеются ворота и 3 калитки. Ворота предусматривают подъезд пожарной техники со всех сторон школы. Расстояние от школы до ближайшего соседнего жилого дома составляет 30 м. Учитывая местоположение школы, в случае возникновения пожара или возгорания в здании школы, причинение ущерба третьим лицам невозможно.

# 3. Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты

Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты:

Правила пожарной безопасности

[1] - Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений (ППБ-101-89).

Перечень выполняемых требований федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности для объекта защиты:

[1] 1.2. Руководители, учителя, обслуживающий персонал и другие работники школы, а также учащиеся знают и выполняют правила пожарной безопасности, а в случае возникновения пожара, примут все зависящие от них меры к эвакуации людей и тушению пожара.

[1] 1.4. Руководитель школы:

а) обеспечивает выполнение настоящих Правил и осуществляет контроль за соблюдением установленного противопожарного режима всеми работниками и учащимися, принимает срочные меры для устранения отмеченных недостатков;

б) организовывает изучение настоящих Правил и проведение противопожарного инструктажа с работниками школы. Определяет сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа, а также список должностных лиц, на которых возлагается его проведение.

Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются.

С учащимися I - IV  классов один раз в учебную четверть во внеурочное время проводятся  беседы по предупреждению пожаров в школе и дома;

г) обеспечивает разработку и утверждает план эвакуации и порядок оповещения людей, устанавливающие обязанности и действия работников школы на случай возникновения пожара.

План эвакуации и порядок эвакуации своевременно пересматриваются с учетом изменяющихся условий.

Практические занятия по отработке плана эвакуации проводятся не реже одного раза в полугодие;

д) устанавливает порядок осмотра и закрытия помещений и зданий по окончании занятий и работы школы;

е) осуществляет контроль за соблюдением противопожарного режима арендующими организациями;

ж) обеспечивает своевременное выполнение мероприятий пожарной безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора и предусмотренных приказами и указаниями вышестоящих органов.

[1] 2.1.1. Школа перед началом учебного года принимается соответствующими комиссиями, в состав которых включаются представители Государственного пожарного надзора.

[1] 2.1.2. Территория школы постоянно содержится в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухая трава регулярно убираются и вывозятся с территории.

[1] 2.1.3. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию всегда свободны.

О закрытии отдельных участков дорог или проездов в связи с проведением ремонтных работ или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных автомобилей, немедленно уведомляют пожарную охрану.

[1] 2.1.4. Противопожарные разрывы между зданиями не используются для складирования материалов и оборудования, а также для стоянки автотранспорта.

[1] 2.1.5. Разведение костров, сжигание мусора и устройство открытых кухонных очагов на территории не допускается.

[1] 2.1.6. В многоэтажных зданиях школы группы (классы) детей младших возрастов размещены не выше второго этажа.

[1] 2.1.7. Вместимость помещений соответствует установленным нормам.

[1] 2.1.8. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, спальнях, столовых и других помещениях не препятствует эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

[1] 2.1.9. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки безопасности.

[1] 2.1.10. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не загромождаются какими-либо предметами и оборудованием.

В период пребывания людей в зданиях двери эвакуационных выходов запираются только изнутри с помощью легкооткрывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).

[1] 2.1.11. В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки и т.п. жестко прикреплены к полу.

[1] 2.1.12. Здание  школы оборудовано  средствами оповещения людей о пожаре. Для оповещения людей о пожаре использованы внутренняя телефонная связь, звонки и другие звуковые сигналы.

[1] 2.1.13. В чердачных помещениях не разрешается производить сушку белья, устраивать склады (за исключением хранения оконных рам), архивы, голубятни, мастерские и т.д., применять для утепления перекрытий торф, стружку, опилки и другие горючие материалы, крепить к дымоходам радио- и телевизионные антенны.

[1] 2.1.14. Двери (люки) чердачных помещений  постоянно закрыты на замок. Ключи от замков хранятся в определенном месте, доступном для получения их в любое время суток. На дверях (люках) чердачных помещений есть надписи, определяющие назначения помещений и место хранения ключей.

[1] 2.1.15. Наружные пожарные лестницы, лестницы-стремянки и ограждения на крышах зданий содержатся в исправном состоянии. Нижняя часть наружных вертикальных пожарных лестниц закрыта легкоснимаемыми щитами на высоту не более 2,5 м от уровня земли.

[1] 2.1.16. Слуховые окна чердачных помещений  находятся в закрытом состоянии.

[1] 2.1.17. Размещение аккумуляторных, хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, целлулоида и других легковоспламеняющихся материалов в зданиях, связанных с пребыванием детей, а также в подвальных и цокольных помещениях не допускается.

[1] 2.1.18. Приямки окон подвальных и цокольных помещений содержатся в чистоте. Не допускается устанавливать на приямках и окнах несъемные металлические решетки, загромождать приямки и закладывать кирпичом оконные проемы.

[1] 2.1.19. В здании школы запрещается:

а) производить перепланировку помещения с отступлением от требований строительных норм и правил;

б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;

в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанные с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридор с другими помещениями;

д) забивать двери эвакуационных выходов;

е) применять для целей отопления нестандартные (самодельные) нагревательные устройства;

ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения, за исключением специально оборудованных помещений;

з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

и) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;

к) обертывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами;

л) применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари;

м) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

о) хранить на рабочих местах и в шкафах, а также оставлять в карманах спецодежды использованные обтирочные материалы;

п) оставлять без присмотра включенные в сеть счетные и пишущие машинки, радиоприемники, телевизоры и другие электроприборы.

[1] 2.1.20.. Огневые и сварочные работы проводятся только с письменного разрешения руководителя школы. Эти работы производятся согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ на объектах народного хозяйства.

[1] 2.1.21. Пользование утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях, под наблюдением работника школы. Использование помещений для других целей, в том числе для хранения белья, не допускается. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения. Утюги устанавливаются на подставках из огнеупорных материалов.

[1] 2.1.22. Все здания и помещения школы обеспечены первичными средствами пожаротушения.

[1] 2.1.23. По окончании занятий в классах учителя и другие работники школы тщательно осматривают помещение, устраняют выявленные недостатки и закрывают помещения, обесточив электросеть.

[1] 2.2.1. Перед началом отопительного сезона печи и другие приборы отопления, а перед началом учебного года системы вентиляции и кондиционирования воздуха проверяются и ремонтируются, а обслуживающий их персонал проходит противопожарный инструктаж.

[1] 2.2.2. Неисправные устройства систем отопления не эксплуатируются.

[1] 2.2.3. У топочного отверстия печи на деревянном полу закреплен предтопочный металлический лист размером не менее 50 x 70 см.

[1] 2.2.4. Дымоходы печей и дымовые трубы очищаются от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в два месяца в течение отопительного сезона.

[1] 2.2.5. Запрещается топить печи в ночное время, во время проведения в детских учреждениях культурно-массовых мероприятий.

Топка печей заканчивается не позднее чем за час до прихода детей.

[1] 2.2.6. Категорически запрещается разжигать печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, оставлять без надзора топящиеся печи, а также поручать присмотр за ними детям и посторонним лицам.

[1] 2.2.7. Топить печи с неисправными и открытыми дверцами, а также использовать для топки дрова, превышающие по длине глубину топливника, не допускается.

[1] 2.2.8. При переводе печей с одного вида твердого топлива на другой они соответствующим образом переоборудованы (футеровка топливника огнеупорным кирпичом и т.д.).

[1] 2.2.9. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, побелены.

[1] 2.2.10. Использование вентиляционных каналов для отвода продуктов сгорания от печей и газовых приборов запрещается.

[1] 2.2.11. Угли, зола и шлак из печей выгребаются в металлическую тару с ножками и плотно закрывающейся крышкой и удаляются в специально отведенные места.

[1] 2.2.12. Топливо (дрова) хранятся в специально приспособленных для этих целей отгороженных площадках, расположенных не ближе 10 м от строений. В подвальных и цокольных помещениях со сгораемыми перекрытиями хранение дров, угля и других видов топлива не допускается.

[1] 2.2.13. Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов запрещается.

[1] 2.2.14. Автоматические огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны), установленные на воздуховодах в местах пересечения противопожарных преград, устройства блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения, противопожарные разделки дымоходов, вытяжные зонты и каналы от плит содержатся в исправном состоянии.

[1] 2.2.15. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) отключать огнезадерживающие устройства;

б) выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

в) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

[1] 2.2.16. В местах забора воздуха исключена возможность появления горючих газов и паров, дыма, искр и открытого огня.

[1] 2.3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в школе, и их эксплуатация отвечают требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

[1] 2.3.2. Администрация школы обеспечивает обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п. 2.3.1 настоящих правил, своевременно устраняет выявленные недостатки.

[1] 2.3.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

[1] 2.3.4. Устройство и эксплуатация временных электросетей, за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.

[1] 2.3.5. В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов, а также материалов и изделий в сгораемой упаковке электрические светильники имеют закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками).

[1] 2.3.6. Переносные светильники оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной электроаппаратуры применяются гибкие кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников предусмотрено от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

[1] 2.3.7. Устройство воздушных линий электропередачи и наружных электропроводок над легкосгораемыми кровлями, навесами, штабелями лесоматериалов, тары и складами для хранения горючих материалов не допускается.

[1] 2.3.8. Осветительная электросеть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.

[1] 2.3.9. Электродвигатели регулярно очищаются от пыли. Запрещается накрывать электродвигатели какими-либо горючими материалами.

[1] 2.3.10. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, немедленно устраняются. Неисправные электросети и электроаппараты немедленно отключаются до приведения их в пожаробезопасное состояние.

[1] 2.3.11. При эксплуатации электроустановок запрещается:

а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

в) пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

г) завязывать и скручивать электропровода, а также оттягивать провода и светильники, подвешивать светильники (за исключением открытых ламп) на электрических проводах;

д) использовать ролики, выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

е) применять для прокладки электросетей радио- и телефонные провода;

ж) применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

з) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого исполнения.

[1] 2.3.12. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) производятся только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

[1] 2.3.13. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) отключаются.

[1] 2.3.14. Используемые для отопления небольших помещений масляные электрорадиаторы и греющие электропанели заводского изготовления имеют индивидуальную электрозащиту и исправные электрорегуляторы.

[1] 2.3.15. Школа обеспечена электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

[1] 2.4.1. Администрация школы обеспечивает техническое обслуживание, исправное состояние и постоянную готовность к использованию находящихся на балансе учреждения систем противопожарного водоснабжения; пожарных пирсов и подъездов к естественным водоисточникам; стационарных установок водоснабжения, приспособленных для забора воды на случай пожара).

- .

[1] 2.4.2. В случае проведения ремонтных работ или отключения участков водопроводной сети, выхода из строя насосных станций, утечки воды из пожарных водоемов и резервуаров немедленно уведомляется пожарная охрана.

[1] 2.4.3. Водоемы и резервуары содержатся в исправном состоянии, не допускается их засорение, регулярно проверяется наличие в них расчетного количества воды, отслеживается сохранность и исправное состояние водозаборных устройств.

[1] 2.4.4. Администрация школы обеспечивает работоспособность и надежную эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики проводится в соответствии с Инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Школа, не имеющая возможности собственными силами осуществлять техническое обслуживание установок и содержать обслуживающий персонал, заключает соответствующие договора на обслуживание спринклерных, дренчерных и других установок автоматического пожаротушения, а также установок пожарной сигнализации со специализированными организациями.

[1] 2.5.2. При производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту специализированной организацией контроль за качеством их выполнения осуществляет должностное лицо школы, ответственное за эксплуатацию установок.

[1] 2.5.3. Установки пожарной автоматики эксплуатируются в автоматическом режиме и круглосуточно находятся в работоспособном состоянии.

[1] 2.5.4. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, проведение которых связано с отключением установок, администрация школы обеспечивает пожарную безопасность защищаемых установками помещений и ставит в известность пожарную охрану.

[1] 2.5.5. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:

а) устанавливать взамен вскрывшихся и неисправных оросителей пробки и заглушки;

б) загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;

в) складировать материалы на расстоянии менее 0,9 м до оросителей и 0,6 м до извещателей;

г) использование трубопроводов, установок для подвески или крепления какого-либо оборудования;

д) нанесение на оросители и извещатели краски, побелки, штукатурки и других защитных покрытий при ремонтах и в процессе эксплуатации.

[1] 3.1. Школа оснащена первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования зданий и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами.

[1] 3.2. Места расположения первичных средств пожаротушения указываются в планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТ 12.1.114-82. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения соответствуют требованиям ГОСТа 12.4.026-76.

[1] 3.3. Ручные огнетушители размещаются согласно требованиям ГОСТа 12.4.009-83:

а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;

б) путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

[1] 3.4. Огнетушители устанавливаются таким образом, чтобы был виден имеющийся на его корпусе текст инструкции по использованию. Конструкции и внешнее оформление тумб и шкафов для размещения огнетушителей позволяют визуально определить тип установленных в них огнетушителей.

[1] 3.5. Огнетушители размещаются в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

При размещении огнетушителей не ухудшаются условия эвакуации людей.

[1] 3.6. Огнетушители, размещаемые вне помещений или в неотапливаемых помещениях, подлежат съему на холодный период. В этих случаях на пожарных стендах имеется  информация о месте их расположения.

[1] 3.7. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен устанавливаются огнетушители из резервного фонда.

[1] 3.8. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей руководствуются требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

[1] 3.9. На территории зданий IIIа, IIIб, IV, IVб и V степеней огнестойкости, расположенных в сельской местности, оборудуются пожарные посты с набором следующих первичных средств пожаротушения: огнетушителей пенных емкостью 10 л или порошковых емкостью 5 л - 2 шт., ведер - 4 шт., топоров - 2 шт., лопат - 2 шт., багров - 2 шт., лестниц приставных - 1 шт., бочек с водой емкостью 0,25 куб. м - 2 шт. (на зимний период заменяются ящиками с песком емкостью по 0,25 куб. м).

[1] 3.10. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляется лицами, назначенными приказом руководителя ОУ .

[1] 3.11. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожаров, запрещается.

[1] 4.1.1. В учебных классах и кабинетах размещаются только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия, транспаранты и т.п.

[1] 4.1.2. Приборы, мебель, принадлежности, пособия, транспаранты и т.п., размещаемые в учебных классах, кабинетах, лаборантских или в специально выделенных для этих целей помещениях, хранятся в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

[1] 4.1.3. Хранение в учебных классах, кабинетах, лабораториях и лаборантских учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами, не допускаются.

[1] 4.1.4. Хранение фильмокопий, диапозитивов, слайдов, магнитных лент и т.п. осуществляется в специально выделенных для этой цели помещениях.

[1] 4.1.5. Запрещается складывать обрезки и куски кино- и фотопленки и магнитной ленты в общие ящики с мусором, бумагой и другими материалами.

[1] 5.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель школы тщательно проверяет все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убеждается в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.

Все выявленные недостатки устраняются до начала культурно-массового мероприятия.

[1] 5.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий обеспечено дежурство работников школы и родителей.

[1] 5.4. Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми находятся дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обеспечивают строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

[1] 5.5. Культурно-массовые мероприятия проводятся:

а) в зданиях I и II степени огнестойкости - в помещениях любого этажа;

б) в зданиях III - V степени огнестойкости - только в помещениях первого этажа, при этом ограждающие конструкции внутри помещений зданий V степени огнестойкости оштукатурены или обработаны огнезащитным составом.

Проведение культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях запрещается.

[1] 5.6. Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, имеют не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов.

[1] 5.7. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 м2 на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 м2 на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх установленных норм не допускается.

[1] 5.8. Количество непрерывно установленных мест в ряду составляет не более:

| Типы зданий | При односторонней эвакуации | При двухсторонней эвакуации |
| --- | --- | --- |
| В зданиях I, II и III степени огнестойкости | 30 | 60 |
| В зданиях IV и V степени огнестойкости | 15 | 30 |

[1] 5.9. Расстояние между рядами составляет:

| Количество непрерывно установленных мест в ряду |  | Наименьшее расстояние между спинками сидений, м | Ширина прохода между рядами, м |
| --- | --- | --- | --- |
| при односторонней эвакуации ряда | при двусторонней эвакуации ряда |  |  |
| до 7 | до 15 | 0,80 | 0,35 |
| 8-12 | 16-25 | 0,85 | 0,40 |
| 13-20 | 26-40 | 0,90 | 0,45 |
| 21-25 | 41-45 | 0,95 | 0,50 |
| 26-30 | 46-60 | 1,00 | 0,55 |

[1] 5.10. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения культурно-массовых мероприятий составляет не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы располагаются так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей.

Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается.

[1] 5.11. В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу.

В помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не производиться.

[1] 5.12. Эвакуационные выходы из помещений обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели находятся во включенном состоянии.

[1] 5.13. Проведение занятий, репетиций, спектаклей и концертов, а также демонстрация кинофильмов в актовых и подобных им залах школы проводится только в строгом соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для театрально-зрелищных предприятий, культурно-просветительных учреждений, кинотеатров и киноустановок.

[1] 5.14. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий, запрещается:

а) использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

б) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;

в) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков;

г) хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

д) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой или подмостками, а также в подвалах, расположенных под помещениями;

е) применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);

ж) применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;

з) устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;

и) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и другие труднооткрывающиеся запоры;

к) устанавливать на окнах глухие решетки.

[1] 5.15. Полы помещений - ровные, без порогов, ступеней, щелей и выбоин. При разности уровней смежных помещений в проходах устраиваются пологие пандусы.

[1] 5.16. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемые на окнах и дверях, подвергаются обработке огнезащитными составами с составлением акта в двух экземплярах, один из которых передается заказчику, а второй хранится в организации, производившей пропитку.

[1] 5.17. Руководитель школы производит проверку качества огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятия.

[1] 5.18. При проведении новогоднего вечера елка устанавливается на устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки находятся на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков.

При отсутствии в школе электрического освещения новогодние представления и другие культурно-массовые мероприятия проводятся в дневное время.

[1] 5.19. Оформление иллюминации елки производится только опытным электриком.

[1] 5.20. Иллюминация елки смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований Правил устройства электроустановок.

Лампочки в гирляндах используются мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, применяются гибкие, с медными жилами. Электропровода должны иметьмеют исправную изоляцию и подключаются к электросети при помощи штепсельных соединений.

[1] 5.21. При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация немедленно отключается и не включается до выяснения неисправностей и их устранения.

[1] 5.22. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.

[1] 5.23. При оформлении елки запрещается:

а) использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

б) применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.

Настоящую декларацию разработал

| [Должность, фамилия, инициалы] |  | [Подпись] |
| --- | --- | --- |
| Директор школы Дамдинова Ж Ц |  |  |
| "1_" _сентября_2013__ г. |  |  |
|  | М.П. |  |

(Приказ МЧС РФ от 26.03.2010 N 135 "О внесении изменений в Приказ МЧС России от 24.02.2009 N 91")